佛山市顺德区农村自建房建设管理办法

（征求意见稿）

第一章  总 则

- 为切实加强我区农村自建房质量安全生产管理，落实农村自建房质量安全生产主体责任，防止和减少质量安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，依据《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《住房城乡建设部关于切实加强农房建设质量安全管理的通知》《佛山市住房和城乡建设局关于进一步加强农村房屋建设质量安全管理有关工作的通知》《佛山市关于加强限额以下工程建设管理的实施意见（试行）》《佛山市顺德区有关单位安全生产工作职责规定》等法律规章，结合我区实际，制定本管理办法。

- 本管理办法适用于在本行政区域内农村自建房的新建、改建、扩建等有关活动质量安全生产及其监督管理。

- 本管理办法中所称的农村自建房，是指在农村集体土地上，由农民个人自行组织出资建设的房屋。工程投资额在100万以上（不含100万元）且建筑面积在500平方米以上的农村自建房工程应依法向建设行政主管部门办理施工许可证。在城市、镇规划区范围内进行建筑物、构筑物等工程建设，均需办理建设工程规划许可。

- 农村自建房拆除施工活动应按照《佛山市房屋建筑工程拆除施工安全管理规定》的规定办理拆除备案手续。

- 第二章  部门监管职责

- 区应急管理局组织相关部门负责根据事故性质对农村自建房发生一般生产安全事故开展事故调查。

- 市自然资源局顺德分局指导各镇街农村自建房用地、规划管理，查处农村自建房（农村宅基地除外）违反土地管理方面法律、法规、规章规定的非法占用土地行为。

- 区城市管理综合执法局依职能在城市管理领域配合各镇街加强对农村自建房的检查，指导各镇街查处农村自建房违反城乡规划方面法律、法规、规章规定的违法建设行为。

- 区住房和城乡建设局负责农村自建房管理，指导各镇街加强对农村自建房质量和施工安全管理，指导各镇街依法查处规避施工许可等违反工程质量安全管理规定的行为。

- 区农业农村局负责督促指导镇（街道）对违反农村宅基地管理法律法规的行为进行查处。

- 区供电局配合政府部门对农村自建房施工现场存在较大安全隐患、拒不停工整顿的项目的处理给予技术协助。

- 顺控水务公司配合政府部门对农村自建房施工现场存在较大安全隐患、拒不停工整顿的项目的处理给予技术协助。

- 第三章  用地和规划管理

- 农村自建房应当按照先规划、后许可、再建设的要求，农村自建房应当依法办理用地批准和规划许可手续。

- 农村自建房建设必须符合国土空间规划、村庄规划管控要求，不得在河道管理范围等危险区域选址建房。严格控制山体坡脚前缘20米范围限建区内工程建设，限建区内原则上不允许新建自建房，已有自建房在改建时应优先考虑迁出限建区实施重建，在山体坡脚前缘建立地质灾害防灾缓冲保护区。若确需原地重建，必须严格执行地质灾害危险性评估和地质灾害防治“三同时”制度。

- 建设方（屋主）向所在村居委员会提出申请，填报农村宅基地、签署农村宅基地使用承诺书，并提交申请人身份证及家庭户口簿复印件、设计图纸等资料。

- 村居委员会在接到申请后，应当对资料进行核查，出具核查意见，并将申请内容、核查意见进行公示。没有异议的，由村居委员会将建设方（屋主）申请材料、公示情况等报送镇街人民政府。

- 各镇（街）人民政府要建立统一窗口受理申请材料，明确专门机构负责农村自建房的审批管理工作。在收到申请材料后，若自建房无需调整用地的，申请人持使用土地的证明文件等资料向城乡规划主管部门申请办理建设工程规划许可及验线手续，若自建房需调整用地的，申请人应向农业农村部门或国土主管部门申请办理用地调整手续，用地调整前应当组织现场勘察，对经审核符合规定条件的，出具批准文书，然后再向城乡规划主管部门申请办理建设工程规划许可及验线手续。

- 农村自建房应当严格按照建设工程规划许可内容进行建设，不得擅自变更；确需变更的，应当经原许可机关批准。

- 第四章  农村自建房施工管理

- 建设方（屋主）对农村自建房质量、施工安全和消防安全负首要责任，按要求履行如下管理责任：

- 开工信息登记。农村自建房投资额或者建筑面积未达到须办理施工许可限额规定的，建设方（屋主）应当在开工前，到各社区（村委会）办理开工信息登记，并提交以下资料：

- 1.佛山市顺德区农村自建房开工信息登记表；（附件1）

- 2.施工、设计单位、勘察合同；（是否需要提供勘察合同等资料，由设计单位确定）；

- 3.建设方（屋主）、建筑工匠（施工单位）签署的安全生产承诺书；（附件2）

4.开工前四邻房屋检查资料。

各社区（村委会）对提交登记信息的项目，应进行核实，并及时向建设方发放信息登记回执（附件3），督促其张贴于施工现场醒目位置接受社会监督。

- （二）委托勘察设计施工。凡是达到3层及以上、层高4.5米及以上、跨度6米及以上条件之一的农村自建房建设方（屋主）应依法将农村自建房工程委托给具备相应资质的单位进行勘察、设计（或直接采用建设行政主管部门已发布的通用设计图集、标准设计图纸）、施工，并分别与上述三方签订书面合同，明确各方工程质量和安全生产的权利义务。

- （三）自觉接受监督管理。建设方（屋主）应积极配合政府相关部门的管理，自觉接受周边群众和利益相关方的监督，自觉执行人居环境整治有关要求，建材、工具等物资于村居指定临时堆放点规范堆放，不占用公共空间、不扬尘”；认真落实质量安全隐患的排查整改责任，及时消除质量安全事故隐患；工程竣工后组织工程参建各方进行竣工验收，通知属地农村自建房建设管理机构派人指导验收过程。

- 农村自建房施工单位或建筑工匠负质量安全生产主体责任，应按照国家法律法规及行业相关技术标准规范施工，确保工程质量和施工安全。

- （一）强化农村自建房施工质量安全管理。施工单位或建筑工匠应委派一名具有工程师以上职称或相关管理经验的人员作为施工负责人，全面负责施工现场的质量安全管理，制定安全可靠的施工作业方案，提供合格的安全防护用品用具和消防器材，严格落实动火作业“三个一律”、高处作业“五个必须”、危大工程“六不施工”、有限空间作业“七不准”等安全生产措施；依法为现场施工作业人员缴纳工伤保险费。提倡为从事高处作业等危险作业的人员购买人身意外伤害保险。现场使用的主要建筑材料（混凝土、钢筋、水泥、砌体）等要有产品合格证。

- （二）加强安全教育培训。施工现场从事焊接、脚手架搭设、电工作业等特殊工种人员，必须持证上岗。施工负责人应在施工作业前，明确告知施工作业人员现场的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施。

- （三）隐患排查整改。施工负责人应定期做好施工现场隐患排查工作并及时消除。项目现场作业人员发现质量安全事故隐患应立即向施工负责人报告，施工负责人应及时闭合处理。禁止使用国家明令淘汰使用的施工工艺、设备和材料。

- 鼓励建设方（屋主）委托具有相应资质的监理单位实施监理，监理单位应履行以下职责：

- （一）严格依照法律法规以及相关行业技术规范标准、设计文件、监理合同进行监理，对施工质量安全承担监理责任。

- （二）委派具有专业监理工程师资格的人员对工程实施监理，监督施工单位严格按设计文件施工；严格按有关要求对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，并监督施工单位落实。

- （三）检查施工单位现场安全措施及人员到岗履职情况，发现安全事故隐患，应及时要求施工单位整改或者暂时停止施工，施工单位拒不整改或不停止施工，应及时向属地农村自建房建设管理机构报告。

- 农村自建房工程勘察单位的责任

- 严格按照国家法律法规、行业相关技术标准规范和合同要求进行勘察，如实向建设方（屋主）和设计单位出具地基、岩土工程勘察报告和相关勘察数据，参加地基基础工程验收，对其勘察质量负责。

- 农村自建房设计单位的责任

- 严格按照国家法律法规及行业相关技术标准规范进行设计，设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。开工前应进行设计交底，严格设计变更管理，参加工程验收，对工程设计质量负责。

- 第五章  监督管理

- 各镇（街）人民政府要建立网格化管理体系，在各社区（村委会）设置农村自建房建设管理机构，配备2名以上具有工程相关专业知识的专职管理员，负责具体实施农村自建房实施过程管理（流程图详见附件4）。

- 对已办理开工信息登记的工程，农村自建房建设管理机构应建立农村自建房建设管理台账（附件5），及时向建设方和施工单位进行安全生产注意事项的教育和安全生产有关事项的书面告知（附件6），并督促建设方和施工单位落实安全施工生产责任和安全防护措施，建设方和施工单位要签收安全生产事项告知书。

- 各社区（村委会）农村自建房建设管理机构要建立日常质量安全巡查制度，全面掌握辖区农村自建房质量安全动态，定期向镇街相关部门报送管理台账，做到信息互通共享。指导建设方（屋主）开展竣工验收及备案等工作。对日常巡查发现未依法取得用地和规划建设审批手续，或未按批准内容建设的，应及时予以制止，并将有关违法线索（附件7）移交属地综合执法部门查处。

- 农村自建房建设管理机构要对照检查清单（附件8）的要求，对施工现场的质量安全进行检查。对于发现的问题隐患，要及时发出整改通知书（附件9）督促责任落实整改，形成闭环管理。检查表一式三份，一份由建设方（屋主）自行保管，一份由施工方存档，一份由属地社区（村委会）农民自建房建设管理机构留存备查。对检查发现工程参建方对质量安全隐患整改不到位或拒不整改的，农村自建房建设管理机构要及时将报送属地住建部门，由属地住建部门依照职能依法予以查处。

- 镇街综合执法部门需建立农村自建房违法加建、改建的违法行为执法查处机制，采用无人机、视频监控等手段，对农村自建房违法建设开展定期巡查，建立巡查台账，加大对违法行为的巡查力度。对定期巡查发现违法加建、改建的违法行为，应采取以下措施：

- （一）责令制止。对农村自建房违法行为，镇街综合执法部门应依法责令违法当事人停止施工并在限期内补办审批手续或自行拆除整改。

- （二）立案查处。镇街综合执法部门应依据有关法律法规，对违法建设行为进行立案查处。

- 第六章  规划条件核实和竣工验收

- 农村自建房施工完成后，建设方（屋主）应组织设计、施工等单位进行质量验收，质量验收合格后分别签署质量合格文件（附件10）。

- 各建设方（屋主）须委托具有相应资质的测绘服务机构对所用宗地、房屋进行竣工测绘。竣工测绘完成后，整理竣工测绘图纸等资料，申请办理规划条件核实。

- 各镇（街）农村自建房建设管理机构应指导和帮助建设方（屋主）组织开展竣工验收。对已办理开工信息登记、符合规划、质量合格的农民自建房,各镇（街）农民自建房建设管理机构按有关规定办理备案手续（附件11），建设方（屋主）凭备案手续凭证办理不动产登记手续。

- 第七章  附则

- 本办法自印发之日起实施，城镇自建房参照执行。

- 附件：1．佛山市顺德区农村自建房开工信息登记表

- 佛山市顺德区农村自建房安全生产承诺书

- 佛山市顺德区农村自建房信息登记回执

- 4．佛山市顺德区农村自建房建设管理流程图

5．佛山市顺德区农村自建房统计表

6．佛山市顺德区农村自建房安全生产事项告知书

7．佛山市顺德区农村自建房违法行为移送单

8．佛山市顺德区农村自建房安全生产现场检查表

9．佛山市顺德区农村自建房整改通知书

10．佛山市顺德区农村自建房竣工验收表

11．佛山市顺德区农村自建房工程竣工验备案表

附件1

佛山市顺德区农村自建房工程开工信息登记表

（参考样式）

| 一、工程基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| 规划许可证编号 |  |  |  |
| 建设方名称 |  | 负责人姓名及电话 |  |
| 施工单位名称 |  | 负责人姓名及电话 |  |
| 工程类别（在对应项目上打√） | 1.房建工程（□ 新建 □ 改、扩建 □ 室内外装修） 2.□ 市政工程 3.□ 加装电梯 |  |  |
| 建设规模 | 总投资： 万元；建筑面积： 平方米；层数： 层 |  |  |
| 消防手续 | 1.□ 无消防施工内容 2.□ 特殊建设工程 3.其他建设工程（□ 公众聚集场所类的其他建设工程 □ 人员密集场所和设有人员密集场所类的其他建设工程 □ 除上述两类外的其他建设工程） |  |  |
| 二、建设方应提供的资料 |  |  |  |
| 1、施工、设计单位合同；（是否需要提供地质勘察报告，由设计单位确定）（复印件1份） 2、建设、施工单位的法定代表人和项目负责人签署的安全生产承诺书（正本1份）； |  |  |  |
| 三、备注 |  |  |  |
| 1.申请单位（业主）应准确填写工程基本信息； 2.申请单位（业主）应如实提供相关资料，并承担由此引起的法律责任。 3.总投资100万元以上或建筑面积500平方米以上的农村自建房工程应依法到建设行政主管部门办理报建手续。 |  |  |  |

申请人（代办人）签名：　　　　　　　　　　　　　　日期：    年  月  日

附件2

佛山市顺德区农村自建房工程安全生产承诺书

（参考样式，建设方使用）

本单位（本人）承诺：

我单位（本人）投资建设的农村自建房工程，在工程建设过程中，严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律、法规、标准、规范和各项规定。

建立健全各项安全生产管理制度，落实各项安全生产管理措施，依法承担工程安全生产责任。

单位法定代表人授权             （业主本人）为本工程建设项目负责人。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本单位（本人）愿意接受建设主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

| 法定代表人或业主（签名） |  | 承诺日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  |  |  |
| 项目负责人（签名） |  | 承诺日期 |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 建设单位盖章或业主、实际使用人（签字）： |  |  |  |

注：本承诺书一式两份，一份在办理告知登记手续时，由报告知登记受理单位保存；一份由建设方保存。

佛山市顺德区农村自建房工程安全生产承诺书

（参考样式，施工单位使用）

本单位承诺：

我单位承接的农村自建房工程，建设方名称为           ，在工程施工过程中，将严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、标准、规范和各项规定。建立现场安全生产管理制度，落实各项安全生产管理措施，依法承担施工安全生产责任。

单位法定代表人授权            为本工程施工负责人。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业和承诺人愿意接受建设主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

| 法定代表人（签名） |  | 承诺日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  |  |  |
| 施工负责人（签名） |  | 承诺日期 |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 施工单位盖章 |  |  |  |

注：本承诺书一式两份，一份在办理告知登记手续时，由告知登记受理单位保存；一份由施工单位保存。

附件3

佛山市顺德区农村自建房工程信息登记回执

（参考样式）登记号：    年第（ ）号

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 |  |
| 建设规模 | 投资额： 万元；建筑面积： 平方米 |
| 施工起止时间 | 从 年 月 日至 年 月 日 |
| 建设方名称 |  |
| 施工单位名称 |  |

本农村自建房工程的建设方已将有关资料报我单位办理开工信息登记手续。

承接农村自建房工程的施工单位（或建筑工匠）应严格按照行业相关标准规范、规程组织施工，认真遵守相关安全生产管理规定，认真做好安全生产和文明施工措施，确保工程质量和施工安全。

《佛山市顺德区农村自建房工程开工建设信息登记回执》一式三份，告知登记受理单位和建设方各一份，其余一份张贴于施工现场醒目位置。任何单位或个人发现存在违法违规施工行为或安全生产隐患的，可致电12345进行举报。

告知登记受理单位（盖章）

年    月    日

附件4

佛山市农村自建房工程登记管理流程图

责令整改

承诺书

违章施工

告知书

建设方

相关部门查处

（管理权限外）

竣工验收

（参建各方）

依法查处

（管理权限内）

日常巡查

镇街

社会监督

张贴回执

信息回执

信息登记

违规违法

移 交

附件5

佛山市顺德区在建农村自建房工程统计表

（滚动填报）

填报单位：                      填报人：              时间：

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设方名称 | 投资额（万元） | 面积 （平方米） | 建议方负责人及电话 | 登记时间 | 开工时间 | 竣工时间 | 施工单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

佛山市顺德区农村自建房工程

安全生产事项告知书（参考样式）

农村自建房工程建设方及施工单位：

为加强农村自建房工程安全生产监管，明确各方主体安全生产责任，规范建设工程安全生产管理行为，根据有关要求，本项目已办理信息登记手续。由于施工作业现场安全风险多，存在高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、车辆伤害、坍塌、火灾、中毒和窒息等安全风险，因此，你们必须按要求认真做好安全生产工作，保障安全生产措施落实到位。主动接受安全生产监督管理及相关的安全指导，并应依法履行安全生产主体责任。

一、建设方的首要责任

1．农村自建房工程建设单位（业主）或房屋实际使用人（下称建设方）应委托具备相应资质的施工单位进行施工并签订施工合同，按照有关规定和合同约定向施工单位支付工程现场安全文明施工措施费。

2．向施工单位提供施工现场及周边区域内可能存在影响等有关资料。

3．不得对施工单位或个人提出不符合建设工程质量和安全生产法律法规和强制性标准规定的要求。

4．不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等。

二、施工单位的主体责任

1．分包工程聘请符合法律法规要求、具备安全生产条件的单位进行施工，并与其签订书面合同，禁止转包、违法分包给不符合法律法规要求的单位和个人。

2．现场应由具备相应管理经验的技术人员负责安全生产管理，至少配备一名经培训合格的安全管理人员。依法为施工人员购买工伤保险。

3．按要求编制施工组织设计方案，加强施工作业人员安全教育培训，为工人购买建筑工程安全生产责任险（意外伤害保险）, 现场作业人员应佩戴劳保用品进行施工；高处作业落实“五个必须”（必须持证上岗，必须实行作业审批，必须作好个人防护，必须落实工程措施，必须安排专业监护人）；作业人员应正确佩戴、使用安全帽、安全带、安全绳，作业梯地面应平稳、梯子牢靠、脚底防滑。

4．现场危险性较大的分部分项工程必须严格落实“六不施工”要求（未落实前期保障措施不施工；未编制专项施工方案、未按规定审批或论证方案、未按方案落实有关措施不施工；未进行安全技术交底不施工；未进行现场监督不施工；未进行第三方监测不施工；未经验收合格不施工）。脚手架、模板工程等应按规定编制专项施工方案，严格按标准和规范要求搭设，采用钢管、套扣、轮扣、碗扣式模板支撑系统，禁止使用竹木脚手架和木支顶模板支撑系统，并按要求做好临边洞口等防护措施。

5．配电箱应安装漏电保护装置和接地保护装置，电动工具使用前应检查有无漏电安全隐患，涉电作业应使用绝缘鞋、绝缘手套。

6．在五临边（沟、坑、槽和深基础周边，楼层周边，楼梯侧边，平台或阳台边，屋面周边）和四口（楼梯口、电梯口、预留洞口、出入口）设置安全警示标志和安全防护装置。

- 7.使用合格的物料提升机（双轨四绳），经有资质的安装单位安装并检测合格后方可使用，确因施工条件限制不能安装的，应采用人力担挑，不得使用简易木架支撑的吊装葫芦、翻斗式吊机、三脚架（滑轮）等国家要求淘汰使用的简易垂直吊装工具。

8．动火作业必须落实“三个一律”（一律不准进行交叉作业；一律清除现场可燃物质；一律检测可燃气体含量、保持良好通风，严防交叉作业动火引发爆炸、火灾事故）。涉及高处作业、电工作业、焊接与热切割作业等特种作业操作证人员必须持证上岗。

9．有限空间作业严格落实“七不准”要求（未经风险辨识不准作业; 未经通风和检测合格不准作业; 不佩戴劳动防护用品不准作业; 没有监护不准作业; 电气设备不符合规定不准作业; 未经审批不准作业; 未经培训演练不准作业)。

10.主要建筑材料应使用合格产品。

如你们未履行法律法规规定的安全生产责任、义务，将面临法律风险。

三、发生安全事故的，将依法开展事故调查

施工过程中发生安全事故，你们应当及时（在事故发生后1小时内）向安全生产监督管理部门或主管部门报告（电话：           ）。依法开展事故调查并按照调查结果依法对事故责任单位和责任人进行处罚；涉嫌犯罪的，由公安机关依法追究刑事责任。

四、签收确认

| 各单位签收人 | 签收人签名 | 联系电话 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设方负责人 |  |  |  |
| 施工单位负责人 |  |  |  |

告知登记受理单位（盖章）

年  月  日

备注：本告知书一式三份，建设方、施工单位和告知登记受理单位各留存一份。

附件7

佛山市农村顺德区自建房工程违法行为移送单

〔　　〕   号

| 移送单位（部门） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案由（违法行为） |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |
| 当 事 人 | 建设方名称 |  | 负责人及联系电话 |  |
|  | 施工单位名称 |  | 负责人及联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |  |
| 移 送 相 关 材 料 | 材 料 名 称 |  | 页 数 | 份 数 |
| 移送单位（部门） |  |  | 接收单位（部门） |  |
| 批准人: 经办人: 年 月 日 |  |  | 经办人: 年 月 日 |  |
| 备注 |  |  |  |  |

（本移送单一式两联，第一联留存移送单位（部门），第二联交接收单位。

附件8

佛山市顺德区农村自建房工程质量安全检查表

检查人员:                               检查时间：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 建设方负责人及电话 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 |  |  | 检查结果 |  |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 是否办理登记手续，并在施工作业现场醒目位置张贴登记回执 |  |  |  |  |
| 2 | 是否签收安全生产告知书，并张贴在施工现场醒目位置 |  |  |  |  |
| 3 | 是否签署安全生产承诺书，并张贴在施工现场醒目位置 |  |  |  |  |
| 4 | 施工负责人是否到岗履职；是否掌握现场的安全管理情况 |  |  |  |  |
| 5 | 特种作业人员是否持证上岗；是否委托具备相应资质的企业施工 |  |  |  |  |
| 6 | 是否有施工作业方案或安全专项施工方案 |  |  |  |  |
| 7 | 是否对作业人员先培训后上岗；是否有工人安全教育、安全技术交底等档案记录，是否有签字 |  |  |  |  |
| 8 | 建筑材料、建筑构（配）件、商品混凝土等是否具有出厂合格证 |  |  |  |  |
| 其他问题 |  |  |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |  |  |
| 建设方签收： |  |  |  |  |  |
| 闭合情况 |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，检查单位、建设方、施工单位各一份。

附件9

佛山市顺德区农村自建房工程整改通知书

（参考样式）

（建设方）                         ：

（施工单位）                         ：

经查，你（单位）建设、施工的                  工程存在下列工程质量或施工安全问题（须注明包括抽查范围、部位、内容、结果，必要时可附影像资料）：

请你（单位）接本通知后，立即组织全面检查和整改。施工单位应当确保排除隐患期间的安全，并在消除安全隐患后，形成安全整改书面材料，经建设方负责人签字，于  年  月  日前提交我单位。

检查人员：

年  月   日

建设方签收人：            电话：

施工单位签收人：            电话：

注：本通知一式3份，检查单位、建设方、施工单位各一份。

附件10

佛山市顺德区农村自建房工程竣工

验收表（范本）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础类型 |  |  |  | 结构类型及层数 |  | ／ 层 |  |
| 工程地址 |  |  |  | 工程规模(M2) |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |
| 工程规划许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容：□ 土建工程 □ 设备安装工程（含防雷） □ 消防工程 □ 室内外装修 □ 加装电梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设方验收结论： 负责人签章： 日期： | 设计单位验收结论： 负责人签章： 日期： |  | 施工单位验收结论： 负责人签章： 日期： |  | 勘察单位验收结论： 负责人签章： 日期： |  | 监理单位验收结论： 负责人签章： 日期： |

工程编号

附件11

佛山市顺德区农村自建房工程竣工验备案表

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础类型 |  | 结构类型及层数 | ／ 层 |  |
| 工程造价 |  | 工程规模(M2) |  |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  |
| 工程规划许可证号 |  |  |  |  |
| 建设方 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |

（范本）

| 工程竣工验收备案文件目录 | 1、佛山市顺德区农村自建房工程信息登记回执 2、佛山市顺德区农村自建房工程竣工验收表 |
| --- | --- |
| 备案意见 | 该农村自建房工程竣工验收资料已于 年 月 日收讫，文件齐全、有效，现予以工程备案。 （盖章） 年 月 日 |